# WATERCO 氯发生器

# 用户手册

20A 标准 (251265)

30A 标准 (251405)

20A 数控自动清洁型 (2512632)

30A数控自动清洁型(2514032)

敬告用户：此设备必须由资质认证的工作人员安装。任何不合理安装导致电器损坏、财产损失、人员伤亡皆不适用质量保证范畴。

安装注意事项：此手册包含了安装、操作、维护设备的重要信息。一旦设备完成安装，手册必须交与设备使用者/操作人员。

### 目录

特点及功能--------------------------1

构造-----------------------------------1

技术信息-----------------------------2

安装-----------------------------------2

一般操作——所有型号----------3

时钟操作-----------------------------3

维护-----------------------------------3

水化学物----------------------------3

问题故障处理----------------------4

技术规范-----------------------------4

一般安全规则----------------------5

敬告：为避免电击危害，如电源线出现损坏请立即由制造商或者相关服务公司等有资质人员更换电线。

特点及功能：该Electrochlor系列氯发生器结合人类环境改造学和一个新的超薄纵向电子芯片提供稳定、可靠的自动氯化处理装置。新电源组合包含一个完整的诊断显示：包括氯产生水平、水质监测和手动可调氯水平，以确保直接有效的游泳池的卫生水平。自我清洁型设计是为了消除机器电极清洁工序，利用反向极性技术以消除钙建立和电极的连接使设备达到最佳的性能。

构造：Waterco 电解氯发生器需最后安装

机器组合主体由高品质工程塑料构成铝装机身更易于热量发散。

蓄电池是由纯净U.V.稳定丙烯酸模制而成。在标准加氯的电池电极的阳极由一种特殊钛涂层网构成，而阴极是由纯钛涂层网构成。在自我-清洁型氯发生器由一种特殊的钛涂层网构成。

技术信息：

电解氯化器------自动清洁型

电解氯发生器产氯原理 电流通过温盐水电解而生成氯离子。

电解装置的阳极和阴极在一定时间内存在电势差。当电极电势差转换导致阴阳极交替。电极往复变化使钙离子无法吸附于阴/负极。

如此往复过程防止电池内钙离子沉淀，能使泳池水达到化学平衡，池水保持正常参数。

建议由当地专业水质监测部门对游泳池水做定期的水质监测以保证池水在正常范围内。

氯电解自动清洁氯发生器电解盐水浓度范围如下所示。

电解氯化器 标准型

标准型氯发生器和自动清洁型一样也由正负极构成。产生氯的原理也一样。

两极电流电势差必须按出厂设定不可颠倒。装返容易导致电池毁坏。

随着时间流逝电池负极会有白色钙沉积。此沉积需及时清理。不清理会影响氯发生器效果更甚可能会导致电池损坏。清理步骤请参阅第4页。

盐 浓 度

最小值=百万分之5000       最适宜值=百万分之6000         最大值=百万分之6500

测试试纸或者配件可在当地泳池专营店购买。泳池水的盐浓度需精确测试。

安    装

1. 本装置需通过RCD变压器连接，最大电流为30mA。

2. 回路断流器必须安装在所有供电电极入口处以确保能切断所有供电电路。

3. 确保安装砂缸等过滤系统时最后安装氯发生器电池组件，以保证不损坏其他部件，诸如热泵。

4. 电池组件可安装在水位线下或者水位线上。如若安装在水位线下方，需安装一单独阀门确保本设备不造成游泳池水流失。

5. 只要提供气体分离器，机器可能以不同角度安装。

6. 需安装在远离喷水口有遮盖的地方。

●  气体分离器：机器必须以能提供气体收集的位置放置。机器的底部必须在以前的设备的管道的表面的最上部，如下图所示：(见英文版p3图)

如图所示安装可阻止氢气（一双向电解产物）在过滤器内聚集可能导致清除水流停止。

一般操作——所有型号

在正常操作情况下，红色的LED显示灯是关闭的。使用氯产生控制器可以调整氯气产生的数量。这套控制设备是由绿色照明LED灯来显示的。氯发生器的产生量可以调整以反应不同季节的要求，以便保持满意的氯消毒剂的水平。

当控制设置到最大值，氯气产量将达到100%，所有绿色的LED等将亮起来，显示正确的水平衡。

如果泳池水氯气过量，机器也能随时关掉。

红色的LED灯亮表示以下三种可能：

- 水中的盐度可能低于操作需要的水平

- 机器上有太多钙化物阻碍零件感应水流。

- 水温太底。

      - 注释：如果断电，自我洁净氯发生器的微过程会保留记忆，以确保当来电后，反转循环的操作顺序保留不变。

时 钟 操 作

标准始终版本

当氯发生器的闸转到“auto”，时钟开始动作，同时将水泵和氯发生器的开关一起打开。

设置时钟

顺时针转动外部环圈直到钟面的白色箭头指向外部钟面的正确时间。

时钟是24小时顺序，如果断电应重新设置。

设置过滤器/氯发生器时间

过滤器/氯发生器的操作时间的设置，是根据外部钟面的实际时间拉出合适的栓。每个栓代表钟表时间的15分钟。

白色箭头表示当前时间，外围的格栓拿出一个是15分钟。此图表示从上午10：15到下午1：45，运行3.5小时的表示。时钟显示上午10：00

维   护

尽管自我洁净氯发生器的设计能大量缩减清除机器的需要，但是为确保正确运行，周期性的检查也是必要的。

自我清洁以及标准型号机器的清洁程序。

- 关掉过滤设备电源，隔离电源和氯发生器的电源包。

- 拧开透明的机器盒，如果需要，从电子氯发生器的机体电源包下面的连接盒里拧开机器头。

  - 注释：机器头同彩色的隔离导线一起提供，隔离导线直接匹配电源包下的连接盒的线。

- 放机器电极放进一个盐机器清洗溶液的桶里（指定设计的化学品），以便溶解从机器电极上堆积的钙。给予足够的时间让溶液去溶解堆积在机器网上的钙。

- 一旦堆积的钙被去除，用水洗净多余的钙和溶液。

- 重新组装机器，如果机器头线拆开，重新将它连接到连接盒里。确保线的颜色匹配连接盒里线的颜色，如上所述。

- 打开过滤系统的电源开关，检查氯发生器的运转情况。

不要使用没有非指定产品去清洗氯发生器。不要使用生酸如盐酸或相似物质去清洗。否则，由此对机器的损坏或严重缩短使用寿命可能造成保修的作废。机器清洗化合物有疑问，请咨询当地的泳池专家的建议。

水 化 学 物

在游泳池中保持正确的水化学平衡是重要的，这将有助于保护电子氯发生器仪器及其组成部分。

想了解正确的水平衡，请根据游泳池类型咨询当地泳池专家。

在以下水化学水平中，电子氯发生器会运转正确：

| PH | 7.2-7.8 | 建议7.2-7.6 |
| --- | --- | --- |
| 碱度 | 60-200PPM | 建议80-150PPM |
| 钙硬度 | 100-500PPM | 建议60-250PPM |
| 稳定器 | 30-60PPM |  |
| 盐 | 5500-6500PPM | 建议6000PPM |

问 题 故 障 处 理

| 症状 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 水感应器LED不能关闭 | 水流受到限制 | 倒空树叶篮子 |
|  |  | 清洗过滤器 |
|  |  | 检查水位 |
|  |  | 确保所有阀门打开 |
|  | 按程序清洗 | 改变成常规的过滤 |
|  | 水流探测器脏污 | 清洁水流探测器 |
|  | 电子错误 | 寄回由经销商维修 |
| 泳池中氯气水平底 | 操作时间太短 | 增加操作时间 |
|  | 产量控制太底 | 转动控制手柄增加产量 |
|  | 盐度底 | 增加需要的盐度量 |
|  | 泳池化学品用错 | 水质测试 |
| 氯气产量LED读数底 | 氯气产量控制设置太底 | 转动控制手柄增加产量 |
| 当控制设置处于最大值时有些LED灯不亮 | 底盐度，水温底于15℃ | 加盐，提高水温到20℃及以 |
|  | 机器脏或脏物堆积 | 上，清洗机器 |
|  | 电子错误 | 寄回经销商维修 |
| 机器不能运做 | 无电能 | 连电，检查保险丝 |
|  | 水泵无连接 | 连接泵 |
|  | 时钟设置 | 重置时钟 |
|  | 电子错误 | 寄回经销商维修 |

技 术 规 范

20A 型号 220-240V-50/60HZ 操作

主要输入电压 ..................................................... 220-240V AC 50/ 60Hz

氯发生器电量使用............................................... 250W

最大电流.............................................. 10A

泵输出电流....................................................... 8A

机器电压.................................................................... 6-8V DC

最大机器电流（20℃以上）.......................... 20A DC

AS1939保护程度................................ IP23

30A 型号220-240V-50/60HZ操作

主要输入电压..................................................... 220-240V AC 50/ 60Hz

氯发生器电量使用............................................... 375W

最大电流.............................................. 10A

泵输出电流....................................................... 8A

机器电压.................................................................... 6-8V DC

最大机器电流（20℃以上）.......................... 30A DC

AS1939保护程度................................ IP23

所有的部件都配有一个3安培的自我重新设置的保险丝。

一般安全规则

- 该手册提及的设备只设计用于泳池水的清洁。

- 设计去清洁的水温不超过35℃（950F）

- 安装只有根据游泳池安全手册进行，特别是HD384.7.702标准和每个设备指定的指导书。

- 事故预防中强迫执行的规则应该更小心的照做。

- 氯发生器的任何改造必须事先征得制造商的赞同。原始的替代部件以及被制造商授权的附件能确保高水准的安全。制造商没有责任接受由没有经过授权的部件替换和附件所造成的毁坏或损伤。

- 操作过程中，氯发生器的默写部分可能遭受危险电压。只有在氯发生器或与之相连的设备与主电源断开后才能展开工作。

- 用户须确保组装和维护任务被合格的经授权的人执行，，这些人首先详细的阅读了服务和安装手册。

- 氯发生器的操作安全只有在安装和服务指导被正确执行的前提下才能保证。

- 技术规格中所述的有限制的值在任何情况下都不能被超越。

- 如发生不良操作或错误事件时，请联系制造上的技术支持部门或它最近的授权经销商。

- 如果电源供应器被损坏，它必须被制造商或它的服务代理商或一个相似的合格的人员替换。

这些氯发生器已经被在澳大利亚规范下所指定的AS3136游泳池设备所核准，并遵循它的要求。这些氯发生器遵循澳大利亚电磁适应性标准，该标准被C-TICK所标记。