运水高公司

过滤器 ，水泵

和加热器的选择和匹配

| 设备规格 |  |  |  |  | 泳池规格 表面积 = 平方米 容积 = 立升 最小流量 = 立升 / 分钟 压力（扬程）= Kpa = 米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 滤 器 | 种类 | 只以家庭式规格为例 |  | 价格 |  |  |
|  |  | 可供选用的型号和使用的最大泳池尺寸（立升） | 最大流量 （立升 / 分钟） |  | 选择过滤器的指引 | 建议 / 决定 |
|  | Trimline 滤筒式过滤器 | C25 – 30,000 C50/CC50 – 60,000 C75/CC75 – 90,000 C100/CC100 – 120,000 CC150 – 150,000 | 95 190 275 380 420 |  | - 参照泳池的容积，以6小时的循环时间，算出所需的流量，并将其与左边的过滤器数据相比较，找出最适宜的过滤器种类和最小的型号规格。 - 如果泳池污染较严重，或者有较多的落叶，选择比上述型号大一号的过滤器。 - 考虑滤筒式，硅藻土及砂缸等不同过滤器的优点和缺点，比较它们的价格差别。确定顾客的预算和保养维护的喜好等。 - 向顾客提供其它的可行性选择。 - 当选择水泵后，回顾所选择的过滤器，确保过滤器的最大流量与水泵的流量相匹配。 - 因为在设计的压力范围内，过滤器在较低的水压下过滤效果比较好，因此在作最后的决定时，选择稍大规格的过滤器比较小规格的要好。 | 过滤器 可供选择过滤器是 …………… , …………… ………….. , …………. …………………… 和 ………………… 我们的建议是 …………………………………………….. 因为（理由是）： - …………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… |
|  | Folflo 硅藻土过滤器 | P2027 – 90,000 P2036 – 130,000 P2048 – 175,000 | 255 360 485 |  |  |  |
|  | 热塑砂缸 砂/沸石 | T400 – 35,000 T450 – 45,000 T500 – 55,000 T600 – 80,000 | 100 125 155 225 |  |  |  |
|  | Micron砂缸 砂/沸石 （S型号 – 顶装式 SM 型号 – 侧装式） | S500/SM500 – 55,000 S600/SM600 – 80,000 S700/702 – 110,000 S750/SM750 – 130,000 S800 –145,000 S900/SM900 – 190,000 | 160 225 305 350 400 530 |  |  |  |
|  | Micron 深床砂缸 砂/沸石 | SD400 – 35,000 SD500 – 55,000 SD600 – 80,000 SD750 – 125,000 SD900 – 180,000 | 100 155 225 350 510 |  |  |  |

| 水 泵 | 种类 | 型号和功率 | 价格 | 种类 | 型号和功率 | 价格 | 选择水泵的指引 | 水泵 可供选择水泵是 …………………… , ………………… …………………… , ………………… …………………… 和 ………………… 我们的建议是 …………………………… …………………………… 因为（理由是）： - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AQUAMITE | 50 – 0.5 HP 75 – 0.75 HP 100 – 1.0 HP 125 – 1.25 HP |  | HYDROSTROM | 100 – 1.0 HP 125 – 1.25 HP 150 – 1.5HP 200 – 2.0 HP |  | - 参考选择的过滤器所需的流量和最大压力（反冲洗前），确定最合适的水泵。注意对下列辅助设备增加额外的压力（扬程）：燃气加热器 – 2米，电加热器 – 0. 5米，盐水制氯器 – 0. 5 米。 - 参考左边各种水泵的性能曲线图，以所需流量和压力作交点，确定合适的水泵。 - 避免选择过大的水泵 – 过大的水泵将会浪费能源和降低过滤器的效能。 - 选择水泵时，考虑以下几点： - 如果有较多落叶或脏物，具有较大隔滤篮子和管子直径的水泵较为合适。 - 较经久耐用和噪音较低的优质水泵，可以抵消较高价格的因素。 - 较低功率的水泵运行费用较低，但较大功率的水泵需要较短的时间达到所需的循环水量。 - 在同样的功率时，三相水泵的运行费用要比单相水泵要低。 - 回顾所选择的水泵，对照其在最小压力（过滤器清洁的状况下）时的流量，看是否超出已选定的过滤器的最大流量。有需要时将过滤器型号加大一号。 |  |
|  | AQUASTREAM | 150 – 1.5 HP |  | HYDROSTROM PLUS | 150 – 1.5 HP 200 – 2.0 HP 250 – 2.5 HP 300 – 3.5 HP |  |  |  |
|  | SUPASTREAM | 075 – 0.75 HP 100 – 1.0 HP 125 – 1.25 HP 150 – 1.5 HP |  | HYDROSTAR | 200 – 2.0 HP 250 –2.5 HP 300 – 3.0 HP 350 – 3.5 HP |  |  |  |
|  | SUPSTUF | 100 – 1.0 HP 125 – 1.25 HP 150 – 1.5 HP 200 – 2.0 HP 250 2.5 HP |  |  |  |  |  |  |

| 加 热 器 | 设备规格 |  |  |  |  |  |  | 选择加热器的指引 | 建议 / 决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种 类 | 型 号 | 产热量 （千瓦） |  | 加热50,000升水10摄氏度所需时间（40平方米，有遮盖） | 加热50,000升水10摄氏度所需费用（40平方米，有遮盖） | 价格 | - 评估冬季中期泳池周围的气温，并以此计算出与泳池预期水温的差别（通常是25 – 30摄氏度） 2. 参照泳池的表面积，使用下表的数据，选择能够保持预期水温的加热器型号。如果是室外泳池，且其表面积较大或风速较大时，将选择的加热器加大一个规格。 预期水温比气温提高; LLC 250; LLC 325; LLC 400. 平方米. 8 0 C; 125; 160; 200. 11 0 C; 95; 120; 150. 14 0 C; 75; 100; 120. 17 0 C; 65; 80; 100. 20 0 C; 55; 70; 85. 3. 检查所选择的型号对于特定泳池的计算热时间，是否满足客户的需要。若有需要，可以将加大型号加大一个规格。 4. 使用所选择的燃气加热器的产热量数据，对照需要多少电加热器才能产生产生相等的热量。 - 对比购买和使用燃气和电加热器的价格和费用，并加上某些相应的费用，如三相电源的安装，燃气管道安装等。 - 回头再检查整个水循环系统的水泵及过滤器是否可以承受额外的水压损失和保持所需的流量。若哟需要加大水泵时，有必要同时加大过滤器。 | 加热器 可供选择的加热器是： ……………….. ，………………… ………………… ，……………….. 我们的建议是： ……………………………………….. ……………………………… 因为（理由）是： 1．…………………………………… ……………………………………….. ……………………………………... 2．………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. 3．……………………………………. ………………………………………. ………………………………………. |
|  |  |  | 天 然 气 | 液 化 气 |  |  |  |  |  |
|  | LAARS LITE （燃气式） | 250 325 400 | 59 76 94 | 53 68 84 | 14 – 16 小时 11 – 12 小时 8 – 9 小时 |  |  |  |  |
|  | 电 加热器 （三相） | 2 x 18 千瓦 2 x 24 千瓦 | 33 44 |  | 27小时 18小时 |  |  |  |  |